### Джинсовая курточка

Рулёва Лариса

Симпатичная курточка для малыша 1-1,5 лет.

Длина куртки по спинке 33 см.
Потребуется:
Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной в качестве подкладки 0,40м шириной 150 см; резинка 0,45м шириной 1,5 см; 1 разъемная молния длиной 25 см; 2 полукольца диаметром 2 см.
Перед раскроем разрезать бумажные выкройки куртки по линиям швов так, чтобы получить выкройку середины спинки и выкройку боковой части спинки, цельнокроеной с рукавом, выкройку средней части полочки и выкройку боковой части полочки, цельнокроеной с рукавом.
Кроить:

- 1 -Средняя часть полочки - 2 детали

- 1 -Боковая часть полочки, цельнокроеная с рукавом - 2 детали

- 2 -Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

- 2 -Боковая часть спинки, цельнокроеная с рукавом - 2 детали

- 3 - Воротник - 2 детали со сгибом

- правый хлястик длиной 17см, левый хлястик длиной 8 см, обе детали шириной 4 см, в готовом виде 2 см Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков: на швы - 1,5см, на подгибку низа куртки - 3 см, по прочим срезам - 1 см.